一、具体example项目,cpp，测试项目

在该文件夹下有cpp文件，在cpp文件中修改

1、example_joint_control

关节角控制：

首先，27-29行，修改左右臂和can口，与实物对应。

其次，83-84行，修改各个关节角的目标值，和运行收敛时间

2、重力补偿

在example_joint_control.cpp文件中，有重力补偿功能

在主循环前开启重力补偿功能，并将所有关节角的目标值置0

3、example_cartesian_control

笛卡尔末端控制

初始化，左右臂，can口

末端目标值

第67行，调用逆运动学求解

4、keyboard_teleop.cpp

按键映射

方向为，站在机械臂后，机械臂在自己前方

PAGE_UP z轴， 竖直向上

PAGE_DOWN z轴，竖直向下

LEFT y轴，水平向左

RIGHT y轴，水平向右

UP x轴，水平向前

DOWN x轴，水平向后

关于键盘控制，更改了几个版本：

keyboard_teleop.cpp：欧拉角，存在奇异问题

keyboard_teleop_lrb.cpp：旋转矩阵

keyboard_teleop_axis_angle.cpp：等效轴角表示

json_lrb.cpp：测试json功能，在cpp文件中接收来自python文件的json信息

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

make keyboard_teleop_lrb -j$(nproc)

./keyboard_teleop_lrb

二、具体VR各版文件以及命令行代码

1、VR遥操的各版代码：

vr_teleop_control_*：以keyboard_teleop_lrb.cpp为基础，采用四元数格式控制机械臂VR数据为增量，（当前终端打印输出的数据好乱，在最终版本需要整理一下）

| 名称 | json来源 | json接收解析与控制时序 | 按键A复位功能 | 夹爪功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vr_teleop_control_1 | python | 同步 | x | x |
| vr_teleop_control_2 | python | 异步 | x | x |
| vr_teleop_control_3 | VR(TCP) | 同步 | x | x |
| vr_teleop_control_4 | VR(TCP) | 异步 | 完成（还有隐藏bug） | x |
| vr_teleop_control_5 | VR(TCP) | 异步 | 完成（最终完善） | 完成 |

2、各python文件，用于接受来自VR设备的json输出，并再输出给CPP文件。在vr_teleop_control_3之后抛弃该用法

client_ws_listener.py,VR_server1.py,VR_server2.py,VR_server3.py

其中VR_server_3.py，在通过网线接上VR设备之后才可以用，直接输出来自VR的Json数据流

激活lerobot环境的bash代码

source /home/simpleai/anaconda3/bin/activate && conda activate lerobot

3、命令行代码：

3.1、挂载can口

ls /dev/ttyACM*

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM0 can0

sudo ip link set can0 up

ip -details link show can0

3.2、激活python环境

source /home/simpleai/anaconda3/bin/activate && conda activate lerobot

3.3、CPP文件编译：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake ..

cmake .. && make json_lrb -j$(nproc)

cmake .. && make keyboard_teleop_axis_angle -j$(nproc)

cmake .. && make vr_teleop_control -j$(nproc)

cmake .. && make vr_teleop_control_3 -j$(nproc)

cmake .. && make vr_teleop_control_4 -j$(nproc)

cmake .. && make vr_teleop_control_5 -j$(nproc)

3.4、运行程序并连接通道

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

python3 client_ws_listener.py | ./json_lrb

python3 client_ws_listener.py | ./keyboard_teleop_axis_angle

python3 client_ws_listener.py | ./vr_teleop_control

python3 VR_server1.py | ./vr_teleop_control

python3 VR_server2.py | ./vr_teleop_control

python3 VR_server3.py | ./vr_teleop_control_2

./vr_teleop_control_3

./vr_teleop_control_4

./vr_teleop_control_5

4、VR遥操控制功能最终确定版本：单臂

vr_teleop_control_6：默认右臂，can0口，VR中的包为TCP

| 名称 | json来源 | json接收解析与控制时序 | 按键A复位功能 | 夹爪功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vr_teleop_control_6 | VR(TCP) | 异步 | 完成 | 完成 |

完善终端打印格式如下：

硬件连接：VR设备和PC主机通过网线相连

软件bash命令行代码：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_6 -j$(nproc)

./vr_teleop_control_6

5、VR遥操控制功能最终确定版本：双臂

从这里开始，VR设备中的包名称为TCP1，双端口用于双臂控制

5.1、右臂：vr_teleop_control_8_r.cpp

TCP端口10001 can口为can0

挂载can口，can0

ls /dev/ttyACM*

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM0 can0

sudo ip link set can0 up

ip -details link show can0

编译and运行程序：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_8_r -j$(nproc)

./vr_teleop_control_8_r openarm_right can0

5.2、左臂：vr_teleop_control_8_l.cpp

TCP端口10002 can口为can1

挂载can口，can1

ls /dev/ttyACM*

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM* can1

sudo ip link set can1 up

ip -details link show can1

编译and运行程序：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_8_l -j$(nproc)

./vr_teleop_control_8_l openarm_left can1

6、后续关于逆运动学求解的测试：

6.1 记录关节角度和末端目标值

vr_teleop_control_7：输出打印各关节角的角度，末端目标值，求解得到的各个关节角目标值

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_7 -j$(nproc)

./vr_teleop_control_7

6.2 左右手分别记录

右臂：vr_teleop_control_7_r.cpp

TCP端口10001 can口为can0

挂载can口，can0

ls /dev/ttyACM*

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM0 can0

sudo ip link set can0 up

ip -details link show can0

编译and运行程序：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_7_r -j$(nproc)

./vr_teleop_control_7_r openarm_right can0

左臂：vr_teleop_control_7_l.cpp

TCP端口10002 can口为can1

挂载can口，can1

ls /dev/ttyACM*

sudo slcand -o -c -s8 /dev/ttyACM* can1

sudo ip link set can1 up

ip -details link show can1

编译and运行程序：

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make vr_teleop_control_7_l -j$(nproc)

./vr_teleop_control_7_l openarm_left can1

6.3 python脚本独立求解

运行vr_teleop_ik_7.py逆运动学求解测试代码：

不激活任何python环境！！！！！直接在终端中运行测试

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build && make openarm_interface -j$(nproc)

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/examples && python3 -c "

import sys

sys.path.insert(0, '../build/python')

from openarm_interface import RobotSolver

import numpy as np

# 检查方法是否存在

if hasattr(RobotSolver, 'inverse_kinematics_trac_ik_matrix'):

print('✅ inverse_kinematics_trac_ik_matrix 方法已正确绑定')

else:

print('❌ inverse_kinematics_trac_ik_matrix 方法未找到')

# 列出所有可用方法

print('\n可用的方法:')

for attr in dir(RobotSolver):

if not attr.startswith('_'):

print(f'  - {attr}')

"

ls -lh /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build/python/*.so

python3 vr_teleop_ik_7.py

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/examples && find . -type d -name __pycache__ -exec rm -rf {} + 2>/dev/null; python3 ./vr_teleop_ik_7.py 2>&1 | head -100

现在证实，与关节限位有关

6.3 测试trac_ik其他求解模式

更改代码在：solver.cpp 115行 trac_ik_solver SolveType

每次改完类型必须用cmake ..

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build

cmake .. && make openarm_controller -j4

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/build&& make openarm_controller -j4

cd /home/simpleai/simbot_model/openarm/openarm_controller/examples &&python3 vr_teleop_ik_7.py

864 个字